TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BF 1 MS B İSTASYONU (B TİPİ)

(BF 1.1 MS-B İstasyonu (Q=15.000 m3/h BR))

KAPSAMI:

İlgili malzeme teknik şartnamesi ve projelerine göre 12-19 Bar, 15000 m3/h kapasitede ölçüm istasyonlarının ilgili dağıtım şirketinin proje, şartname ve standartlarına uygun temini, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi ve montajı, devreye alma ve bu çalışmaları, inşaat işçilikleri, taban betonu, naylon ve mıcır serimi, tel çit yapımı, uyarı levhaları, yangın tüpü,  aydınlatma işleri, katodik koruma, topraklama işleri ile bölge regülatörü dışında kalan ve işin ilgili şartnamelere göre yapımı için gerekli olan malzeme ve işçiliklerin teminine ait tüm hizmet ve ilgili yapım işleri. Rotarimetreler BOTAŞ şartnamesine uygun olarak en az 1 adet HF ve 1 adet LF çıkışına sahip olacaktır.

BF 2 ÇELİK BORULAR

(BF 2.1 6"PE Kaplı ANSI 150 API 5LGr.B/5,2mm 12/19 BAR, TS 5139)

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre PE izolasyonlu API 5L Grade B borunun ve ilgili fittings malzemenin temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, hat güzergahının açılması ve hazırlanması, kanal kazılması, malzemelerin kanal yanına dizilmesi, kaynak yapılması, kaynakların tahribatsız muayenesinin (NDT) yapılması, kaynak yerlerinin PE sargı ile sarılması, kaynağı yapılan boruların holiday dedektörü ile kontrolü, malzemelerin kanala indirilmesi ve ilgili teknik şartnamesine uygun olarak geri dolgusunun yapılması, hat işaretlerinin yerleştirilmesi, güzergahın eski haline getirilmesi(yol kaplaması dahil), katodik koruma yapılması, hidrostatik test ve kurutma yapılması, devreye alma.

Tali yolların geçilmesinde uygulanacak kazarak geçiş yönteminde, geçiş yapılacak yolun, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kazılması, geçiş borularının üzerine konulacak beton plakaların temin edilmesi, geçiş borularının spool halinde kaynatılması, kaynakların tahribatsız muayenesinin (NDT) yapılması, kaynak yerlerinin PE sargı ile sarılması, hidrostatik testinin yapılması, boruların açılan kanala indirilmesi, üzerine beton plakaların yerleştirilmesi, ilgili teknik şartnamesine uygun olarak geri dolgusunun yapılması.

İşin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak tali yol geçişleri, teklif verilirken, çelik boru kalemleri dahilinde değerlendirilecektir.

6" SCH 40 TEE (ANSI B 16.9, ASTM A234. SCH40, WPB )

6''X4"X6"  ,SCH 40 TEE  (ANSI B 16.9, ASTM A234. SCH40, WPB)

6" SCH 40 90 DERECE DİRSEK ( 6''  , ASTM A 234 Gr. WPB)

6"x4" SCH 40 KONSENTRİK REDÜKSİYON(6'' - 4''  , ASTM A 234 Gr. WPB)

6" SCH 40 KEP (KEP ÖNCESİ 1" VENT VANASI DAHİL)

PE 125 mm / ÇELİK 6'' GEÇİŞ FİTTİNGSİ  (PE 80,  SDR 11 / PN 40)

BF 3 YERALTI ÇELİK KÜRESEL VANALAR

(6" CLS150 ÇELİK KÜRESEL VANALAR)

KAPSAMI:

İlgili malzeme teknik şartnamesine ve projelerine göre çelik şebeke üzerine kurulacak vana odasında kullanılacak vanaların temini, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine nakledilmesi, vana odasının, istasyon giriş ve çıkış vana gruplarının spool halinde hazırlanarak vana odasına montajı, hat vanalarının vana odasına montajı, katodik koruma yapılması, hidrostatik test ve kurutma yapılması, devreye alma ve bu çalışmalara ait tüm hizmet ve yapım işleri.