İHALENİN AÇIKLAMASI

AÇIKLAMALAR: Bu ihale Yozgat ili MERKEZ ilçesi ÇALATLI köyünde yerleşik BOZOK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’ne doğalgaz sağlamak üzere tesis edilecek olan MS B istasyonları temin ve montajı, çelik boru hattı, servis hatları vs imalatların BOTAŞ ilgili tüm şartnamelerine, talimat ve prosedürlerine uygun olarak ve BOTAŞ kabul şartı ile malzeme ve işçilikli olarak yapılması işlerini kapsamaktadır.

Bu amaçla;

BOTAŞ tarafından bırakılmış olan 6” yerüstü take-off vanasına sıcak bağlantı yöntemi ile bağlanarak yer altına inilecek ve yaklaşık 90m ilerledikten sonra MS-B giriş vanasına bağlantı yapılacaktır.

OSB içi ve dışı tüm Altyapı ve üst yapıya verilecek zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma bozduğu tüm zemin kaplamalarını eski haline getirecektir.

İşe başlamadan önce İş başlama dosyası ( GasWorks çözümlerini de içerir vaziyette)  hazırlanarak ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN onayına sunulmak üzere Müşavir firmaya teslim edilecektir. İşe başlama dosya onayı alınmadan kesinlikle işe başlanmayacaktır. Aynı şekilde imalatların bitimini takiben iş bitim dosyası hazırlanarak ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN onayına sunulmak üzere müşavir firmaya teslim edilecektir.

Yapılan tüm çelik ve PE hatlarının sızdırmazlık ve mukavemet testleri (hidrostatik ve pnömatik yöntemle) yapılacaktır.

Yer altı çelik hatların katodik koruması yapılacaktır. Ayrıca tüm çelik kaynaklı birleştirmelerin %100 oranında radyografik NDT kontrolleri yapılacaktır. NDT firması TÜRKAK onaylı olmak zorundadır. Botaş şartnamesi gereği NDT filmleri taratılarak dijital ortama çevrilecektir.

Kullanılan tüm malzemeler BOTAŞ’ın kabul ettiği markalardan olacaktır.

Kullanılan tüm malzemeler ve yapılan tüm imalatlar yürürlükteki en son BOTAŞ Teknik Şartnamelerine talimatlarına, prosedürlerine ve saha uygulamalarına uygun olarak ve KONTROL BİRİMİ kontrolünde, BOTAŞ kabul şartı ile yapılacaktır. İhale dokümanları arasında BOTAŞ ŞARTNAMELERİ’ne aykırı ve/veya çelişen durumlar oluşursa BOTAŞ Teknik Şartnameleri, talimatları, prosedürlerine ve saha uygulamaları esas alınacak olup yüklenici/istekli firmanın bu durumu bildiği/göz önünde bulundurduğu kabul edilecektir. Yüklenici/istekli firma bu durumdan kaynaklanabilecek konularla ilgili olarak herhangi bir hak talep etmeyecektir.

İhale dokümanları arasında verilmiş olan Birim Fiyat Cetvellerinde olmayan ancak işin ifası için gerekli olan diğer tüm malzeme ve işçilikler istekli tarafınca dikkate alınmış ve bu durumu göz önünde bulundurarak teklif verdiği kabul edilecek olup bu konularla ilgili olarak herhangi bir ek ödeme talep edilmeyecektir.

İhale birim fiyatlı olup hakkedişler sahada yapılan imalatlar ölçülerek/tespit edilerek yapılacaktır.